AI 도면 3D 공간 재설계 플랫폼

개발 진행 보고서

2026년 6월 10일  |  floorplan-ai v0.8

# 1. 프로젝트 개요

이 플랫폼은 건축 설계 도면 이미지(JPG, PNG, PDF)를 업로드하면 AI가 자동으로 도면을 분석하고 3D 공간으로 변환해주는 SaaS 서비스입니다. 건축주, 인테리어 디자이너, 시공사 등이 복잡한 CAD 소프트웨어 없이도 도면을 3D로 시각화하고 AI 재설계 시뮬레이션을 할 수 있도록 설계되었습니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | AI 도면 3D 공간 재설계 플랫폼 (floorplan-ai) |
| 개발 방식 | Claude AI + Claude Code + GitHub API 협업 개발 |
| GitHub | Jaeman10000/floorplan-ai |
| 배포 서버 | Railway (floorplan-ai-production-c244.up.railway.app) |
| 개발 환경 | PC(집): Claude Code + Blender MCP / 노트북(직장): Claude Code |
| 현재 버전 | v0.8 Beta (백엔드 완성, Vision API 연동 완료 단계) |

# 2. 전체 서비스 아키텍처

## 2-1. 파이프라인 흐름

사용자가 도면 이미지를 업로드하면 다음 순서로 처리됩니다:

- 도면 이미지 업로드 (JPG / PNG / PDF)

- extractor.py — Claude Vision API로 도면 분석 (외곽/세대/공용부/치수/방이름)

- dxf_builder.py — 추출된 좌표를 DXF 파일로 변환

- blender_builder.py — Blender Python 스크립트 생성

- Three.js 웹 뷰어 — 브라우저에서 3D 시각화

이미지 → extractor.py → dxf_builder.py → blender_builder.py → Three.js 뷰어

## 2-2. 기술 스택

| 구분 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 백엔드 | FastAPI (Python) | REST API 서버, 파일 처리 |
| 도면 분석 | Claude Vision API | 이미지에서 좌표/치수/방이름 추출 |
| 도면 분석 보조 | OpenCV + Tesseract OCR | 외곽선 추출, 치수선 숫자 읽기 (fallback) |
| CAD 변환 | ezdxf | pts_mm 좌표 → DXF 파일 생성 |
| 3D 생성 | Blender Python (blender_builder) | Python 스크립트로 3D 씬 자동 생성 |
| 3D 뷰어 | Three.js (r128) | 브라우저에서 실시간 3D 렌더링 |
| 프론트엔드 | HTML/CSS/JS (SPA) | 단일 파일 웹앱, 다크 테마 |
| 배포 | Railway (Railpack) | 자동 빌드/배포, 환경변수 관리 |
| 소스 관리 | GitHub | PC/노트북 동기화, 버전 관리 |

# 3. 핵심 파일 및 기능 상세 설명

## 3-1. extractor.py — 도면 분석 엔진

이 프로젝트의 핵심 파일입니다. 도면 이미지를 받아서 구조화된 좌표 데이터를 반환합니다.

### 처리 방식 (우선순위 순)

- 1순위 Claude Vision API (ANTHROPIC_API_KEY 있을 때): 도면 이미지를 claude-opus-4-8 모델에 전송하여 전체 건물 외곽, 세대별 구획(A/B/C), 공용부(계단/복도/엘리베이터), 치수선 숫자, 방 이름을 JSON으로 추출

- 2순위 OpenCV + Tesseract OCR (fallback): API 없을 때 픽셀 윤곽선 추출 + 치수선 숫자 OCR로 스케일 계산

### 반환 데이터 구조 (ExtractionResult)

pts_px: 픽셀 좌표 목록

pts_mm: mm 단위 좌표 목록 (실제 건축 치수)

scale_mm_per_px: mm/픽셀 스케일

area_m2: 전체 면적 (m²)

units: [{ name, area_m2, outline_mm, rooms: [{ name, polygon_mm }] }]

common_areas: [{ name, polygon_mm }] — 계단/복도/엘리베이터

confidence: 분석 신뢰도 (0.0~1.0)

### 핵심 설계 규칙

- 외곽 좌표(pts_mm)는 절대 변경 불가 — 모든 내부 배치의 기준

- 세대와 공용부는 완전 분리 — 혼용 시 3D 렌더링 오류

- Y축 반전 처리 — 이미지 좌표계(위→아래)를 CAD 좌표계(아래→위)로 변환

## 3-2. dxf_builder.py — CAD 파일 생성

추출된 pts_mm 좌표를 DXF 파일로 변환합니다. AutoCAD, DraftSight 등 CAD 프로그램에서 열 수 있습니다.

- 레이어 3개: OUTLINE(외곽선), DIMENSIONS(치수선), META(면적/메타정보)

- 치수선 자동 배치: 각 변 바깥쪽으로 법선 방향 계산

- 면적, job_id, 소스 파일명 등 메타정보 DXF 내 텍스트로 삽입

- R2010 포맷, mm 단위 저장

## 3-3. blender_builder.py — 3D 씬 스크립트 생성

pts_mm + 방 배치 데이터를 받아서 Blender에서 실행 가능한 Python 스크립트를 생성합니다. Blender MCP 또는 subprocess로 실행할 수 있습니다.

- 바닥 슬랩(200mm), 외벽 압출(2800mm), 방별 바닥 색상, 내벽, 천장 순서로 생성

- 외벽: offset_polygon()으로 두께 처리, Boolean modifier로 내부 공동 생성

- 내벽: 인접 방 공유 엣지 자동 탐색 → 벽체 배치

- 카메라 3점 조명 자동 설정

- AS-IS(현황)와 Redesign(재설계) 두 가지 모드 지원

## 3-4. server.py — FastAPI 서버

모든 처리를 연결하는 REST API 서버입니다. Railway에 배포되어 프론트엔드와 통신합니다.

| 엔드포인트 | 상태 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/upload | ✅ | 이미지 업로드 → 도면 분석 → JSON 반환 |
| POST /api/convert-dxf | ✅ | pts_mm → DXF 파일 다운로드 |
| POST /api/upload-and-convert | ✅ | 이미지 → DXF 원스텝 변환 |
| POST /api/build3d/asis | ✅ | 외곽 → Blender 스크립트 반환 (AS-IS) |
| POST /api/build3d/redesign | ✅ | 방 배치 → Blender 스크립트 반환 |
| POST /api/interior | 🔲 | 인테리어 스타일 적용 (미구현) |

## 3-5. frontend/index.html — 웹 프론트엔드

단일 HTML 파일로 구성된 SPA(Single Page Application)입니다. 별도 프레임워크 없이 순수 HTML/CSS/JS로 작성되어 서버 없이도 파일을 직접 브라우저에서 열 수 있습니다.

- 다크 테마 UI (#0f0f13 배경), 사이드바 + 듀얼 3D 뷰어 레이아웃

- 드래그&드롭 파일 업로드 지원

- Three.js r128 — 마우스 드래그 회전, 우클릭 이동, 휠 줌 인터랙티브 3D 뷰어

- AS-IS(현황) / To-Be(재설계) 좌우 동시 비교 뷰

- DXF 다운로드 버튼, 인테리어 스타일 프롬프트 입력

- 서버 온라인 상태 실시간 표시 (우상단 초록 점)

# 4. 개발 진행 과정 (타임라인)

## Phase 1 — 프로젝트 설계 및 기반 구축

- 프로젝트 구조 설계: backend/ + frontend/ 분리

- config.py: 건축 규정 수치 기준값 (복도 900mm 이상, 층고 2800mm 등)

- outline.py: 외곽 좌표 관리 모듈 (불변 원칙 적용)

- validator.py: 설계 규칙 14개 자동 검증 (Shapely 기반)

- requirements.txt: FastAPI, OpenCV, ezdxf, Shapely, pytesseract, httpx 등

- Railway 배포 설정: Procfile, python-version, Railpack 구성

## Phase 2 — 핵심 파이프라인 구현

- extractor.py: OpenCV 외곽 추출 → ExtractionResult 데이터 클래스

- dxf_builder.py: pts_mm → DXF 변환 (레이어/치수선/메타텍스트)

- blender_builder.py: pts_mm + rooms → Blender Python 스크립트 생성 (437줄)

- server.py: FastAPI 엔드포인트 6개 연결

## Phase 3 — 프론트엔드 완성

- frontend/index.html: 다크 테마 SPA, Three.js 3D 뷰어 통합

- 드래그&드롭 업로드, 분석 결과 표시, DXF 다운로드

- AS-IS / To-Be 듀얼 뷰어, 인테리어 프롬프트 UI

## Phase 4 — 개발 환경 설정

- Claude Code 노트북 설치 (Node.js v24.16.0 → npm → claude v2.1.170)

- CLAUDE.md 작성: PC/노트북 공통 프로젝트 컨텍스트 파일

- Git 워크플로우 확립: 작업 전 pull → 작업 후 push

- 가상환경(.venv) 구성: 각 환경별 독립 설치

## Phase 5 — 도면 분석 정확도 개선

- extractor.py OpenCV 개선: 고정 epsilon 대신 이진 탐색 적응형 단순화 (오각형 등 복잡한 외곽 인식)

- Tesseract OCR 설치 + kor 언어팩: 치수선 숫자 및 한글 방 이름 인식

- Railway railpack.json: tesseract-ocr + tesseract-ocr-kor 자동 설치

- extractor.py Vision API 통합: Claude Vision API 메인 경로 + OpenCV fallback 구조

- ANTHROPIC_API_KEY Railway 환경변수 설정 완료

# 5. 현재 상태 및 한계

## 5-1. 작동하는 것

- 서버 온라인 (Railway 배포 중)

- 이미지 업로드 및 OpenCV 외곽 추출

- Tesseract OCR 치수선 숫자 인식 (Railway 서버에서 실증 확인: 치수 10개 인식, 스케일 2.906 mm/px)

- DXF 파일 생성 및 다운로드

- Blender 스크립트 생성 (AS-IS / Redesign)

- Three.js 3D 뷰어 (외곽 기준 상자 렌더링)

## 5-2. 한계 및 미완성

- Vision API 크레딧 부족: 세대 자동 분리, 방 이름 인식 등 고급 분석 미작동

- 3D 내벽 미구현: 방 구획이 3D에 반영 안 됨

- GLB export 미구현: Blender 스크립트 → 웹 뷰어 직접 연결 안 됨

- 인테리어 스타일 API 미구현 (placeholder만 존재)

# 6. 다음 개발 계획

| 순서 | 작업 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vision API 크레딧 충전 | Anthropic Console $5 충전 → 세대/방 자동 분리 활성화 |
| 2 | Vision API 검증 | 역곡동 도면 실제 분석 → 세대 구획 정확도 확인 |
| 3 | GLB export 연동 | Blender 스크립트 → GLB 파일 → Three.js 뷰어 직접 로드 |
| 4 | 인테리어 API 구현 | 방 배치 + 스타일 프롬프트 → AI 재설계 결과 반영 |
| 5 | Railway 실 서비스 테스트 | 전체 파이프라인 엔드-투-엔드 검증 |

# 7. 로컬 개발 환경 설정 가이드

## 7-1. 최초 설정 (PC/노트북 공통)

git clone https://github.com/Jaeman10000/floorplan-ai

cd floorplan-ai

python -m venv .venv

.venv\Scripts\activate  (Windows)

pip install -r requirements.txt

## 7-2. 서버 실행

cd backend

..\venv\Scripts\uvicorn.exe server:app --reload

브라우저: http://localhost:8000/docs  (API 문서)

## 7-3. 매일 작업 시작

git pull origin main        ← 최신 코드 받기

서버 실행 (CMD 창 1)

claude (CMD 창 2)           ← Claude Code 실행

## 7-4. 작업 완료 후

git add .

git commit -m "작업 내용"

git push origin main

## 7-5. 주의사항

- 노트북에서는 Obsidian MD 파일 수정 안 함 (Obsidian은 PC에만 설치됨)

- .venv 폴더는 GitHub에 올라가지 않음 — PC/노트북 각각 한 번씩 설치 필요

- ANTHROPIC_API_KEY는 Railway 환경변수로 관리 — 코드에 직접 넣으면 안 됨

- API 키는 채팅/코드에 노출 시 즉시 console.anthropic.com에서 revoke

보고서 작성: Claude Sonnet 4.6  |  작성일: 2026.06.10